ستاپ دستگاه به این شکل است که بالن 250 ml‌ چهاردهانه که سه دهانه ان با درپوش بسته شده است، دهانه اصلی ان به وسیله یک تبدیل، به کندانسورمتصل است.
 داخل کندانسور(مارپیچی با طول 30 ال 40 سانتی متری) با جریان آب سرد برقرار است.
 سیستم بالن + کندانسور داخل یک بشر 2000 میلی لیتری حاوی 600 میلی لیتر پارافین قرار دارد به عنوان حمام روغن که روی یک هیترمگنت قرار گرفتند.
مگنت سایز 2 mm است و سرعت آن 500rpm تا از پاشش زایلین، گرداب(vortex) شدید و برخورد گرانول PP با جداره بالن جلوگیری شود.

ابتدا داخل بالن 10 ml زایلین ریخته شد و 2 گرم PP. قابل توجه که طبق مقالات برای هر 1 گرم  pp مقدار 5ml زایلین در نظر گرفته شد.

عکس "ستاپ 1" نمای دور دستگاه است. 
عکس "ستاپ 2" نمای نزدیک در دقایق ابتدایی است که گرانول های PP هنوز در زایلین حل نشدند.