کل فرایند کوئنچ باید 60 دقیقه باشد.
در فیلم "فرایند 0" حدود 10 دقیقه از آزمایش گذشته است.

گرانول های PP که شبیه کره های گرانولی شیشه ای مات هستند، در زایلین با مگنت با سرعت 500 rpm میچرخد. 2 گرم pp در 10ml زایلین.

گرانول های کریستالی هنوز حل نشدند ولی نرم و شفاف تر شدند و بعضی از انها قطرشان کمتر شده. یعنی در حال حل شدن هستند.
(نسبت 1 گرم PP به 5 میلی لیتر زایلین از مقالات استخراج شده)

در فیلم "فرایند 1" 30 دقیقه از آزمایش گذشته است.

در 9 ثانیه ابتدایی فیلم، حباب هایی از کف بالن به سطح مایع میایند. منشا این حباب ها را نمیدانم. ممکنه جوشش زایلین باشه ولی جوشش زایلین میتواند از سطح ایجاد شود نه از مف به بالا. شایدم بشه اینجا ابهام وجود دارد. ممکنه در اثر حل شدن گرانول ها باشند. باید مشخص شود.

در فیلم "فرایند 2" بعضی گرانول ها روی سطح شناور شدند و با چرخش مگنت نمیچرخند و بعضی دیگرهنوز با مگنت میچرخند.

در فیلم "فرایند 3" ، 20 دقیقه آخر واکنش است.گرانول بیشتری حل شد و روی سطح مایع ژله بیشتری تشکیل شد و تجمع یافته. ممکنه به دلیل تبخیر بیش از حد زایلین و کندانس یا رفلاکس اهسته و برگشت کمتر به از کندانسور به بالن باشد یا کلا طبق رفرنس مقالات نسبت 1 گرم pp به 5ml زایلین کم است. به قدری ژله روی سطح جمع  شده بود که باعث شده بود مگنت را تحت تاثیر قرار بده و از مرکز هراز چندگای دور منحرف بشه و به جداره بالن نزدیک بشه. برای همین، در 20 دقیقه آخر 10 ml دیگر زایلین ریخته شد. یعنی 1 گرم pp با 10ml زایلین. فرایند بهتر پیش رفت. در پایان 60 دقیقه کل PP در زایلین حل شده بود و محلول یک نواخت حاصل شد و خبری از ژل روی سطح نبود.

در فیلم "فرایند 4" و عکس "فرایند 5" وضعیت کندانسور را در اواسط آزمایش میبینی. حباب هایی اطراف و بیرون لوله های مارپیچ و داهل لوله های مارپیچ وجود دارد. با چشم مسلح دیدن حباب های داخلمارپیچ برای مایع بی رنگ زایلین در کندانسور عمدتا سخت است. ببین در فیلم تو بهتر میبینی که فرایند کندانسور سالمه یا نه؟