به نام خداوند آگاه از باطن‌ها

عنوان آزمایش : تست فرایند کوئنچ

نوع آزمایش‌ : نوع B 
(نوع B نوع آزمایش تستی است برای قبل از ورود به آزمایش اصلی است پس آزمایش اصلی نیست)

تکرار آزمایش در روز : 1 بار

نام آزمایشگر : محمدمهدی خانی

تاریخ : چهارشنبه – 6 آبان 1405

آزمایشگاه : آزمایشگاه دانشگاه تهران- مرکز

اطلاعات سند:

فونت سند :‌ B Koodak و سایز 12

----------------------------------------------------------------------------------

وابستگی ها:

مخزن گیت هاب : PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno

برنچ : main

الف) مقالات واقع در مسیر PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\RAG\PP-g-St-co-GMA Suspension\* که * شماره عددی مقاله و شماره پوشه مقاله است. از 1 شروع و تا اخرین پوشه. در هر پوشه شماره عددی یک مقاله وجود دارد که منبع ما فایل Markdown است.

ب) این آزمایش از دستور کارمرجع
 PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\RAG\PP-g-St-co-GMA Suspension\ دستوالعمل آزمایشگاهی-سناریو.pdf
برگرفته شده است. برای مرحله " به دستورالعمل مرحله )4" و "4-1 کوئنچ" یک فاز تست فرایند گرفته شد. این دستورکار از مقالات استخراج شده و شرایط بهینه و مقادیر و ترتیب و ستاپ و مواد و دستگاه ها از انها استخراج شدند.

ج) مشاهدات حین آزمایش به صورت عکس وفیلم تهیه شده و در مسیر G:\GitHub\PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\Experiments\Experiment 1\Day 1\Observations\Quench قرار گرفته و به ترتیب پسوند عددی پوشه بندی شده و فایل های عکس و فیلم به همراه فایل README برای توضیحات فایل ومشاهدات قرار گرفته است.

توضیحات : برای آنکه آزمایشگر بتواند مشاهدات عملی را فراتر از تئوری بررسی کند و به نوعی قلق گیریکند این آزمایش برای مرحله کوئنچ انجام شد. در این آزمایش فرایند کوئنچ آزمایشی قبل از ورود به آزمایش اصلی (نوع B) بررسی شده است.

هدف آزمایش : گرانول های کریستانی و کروی PP‌ باید در زایلین حل شود و سپس به سرعت از دمای زیاد 140 درجه سلسیوس دال حمام یخ قار گرفته تا کوئنچ رخ دهد و رسوب PP با ضخامت کم تشکیل و سپس آنرا پودر کنیم. پودر PP کوئنچ شده، ضخامت کمتر و سطح تماس بیشتر دارد و ناحیه آمورف و متخلل آن بیشتر و آماده برای ورود به مراحل بعدی آزمایش طبق دستورالعمل آزمایشگاهی در منبع (ب) است.

----------------------------------------------------------------------------------

مواد و وسایل آزمایشگاه:

زایلین : 10-20 ml === نقش حلال گرانول های PP

گرانول های پلی پروپیلن: 2 گرم === نقش بستر صلی آزمایش جهت کوئنچ شدن

پارافین : 600ml  === نقش حمام روغن

آب و یخ : 500 ml === نقش حمام یخ برای رسوب

بشر 2000 ml === نقش ظرف حمام روغن

بالن چهاردهانه 250 ml‌ === نقش ظرف واکنش

کندانسور مارپیچی 30 الی 40 cm === نقش رفلاکس زایلین

پیپت مدرج + پوآر === نقش نقل و انتقالات زایلین

درپوش چوبی === نقش بستن دهانه های بالن چهاردهانه

پایه بورت + گیره === نقش نگهداشتن کندانسور

بطری شیشه‌ای 200 ml + قیف شیشه‌ای === جهت انتقال محلول از بالن به بطری شیشه‌ای واقع در حمام یخ

هیتر مگنت + مگنت 2 cm === نقش حرارت و همزن

قیف بخونر + ارلن خلا 250 ml + کاغذ صافی === نقش جدا سازی رسوب از زایلین (استخراج)

هود آزمایشگاهی === مناسب برای کار با زایلین که بخارات سمی و تجمع آن امکان اشتعال دارد

دماسنج === نقش اندازه گیری دمای پارفین(حمام روغن)

ترازو: دقت 0.0001 گرم === نقش اندازه گیری وزنی

روپوش آزمایشگاهی + عینک + دستکش مقاوم به حرارت + ماسک N95‌فیلتر دار === الزامات ایمنی

تایمر === جهت اندازه گیری زمان

دستورکار آزمایش :

دستور کار زیر از مرحله 4-1 در دستور آزمایش مرجع برداشته شده است. [A2]

همچنین اطلاعات مورد نیاز درباره شرایط، پارامترها و فرایند و نتایج مثبت و منفی کوئنچ در مراحل بعدی آزمایش  از مقالات مرجع مخزن گیت هاب برداشته شد [A1]

فرایند :

ابتدا 600 ml‌ پارافین داخل بشر به عنوان حمام روغن ریخته و زیر هود آزمایشگاهی روی هیتر قرار گرفت. ابتدا به مدت 15 دقیقه در دمای 90 درجه پیش گرم شد. دماسنج داخل بشر و دمای پارافین را اندازه می گیرد.

2 گرم گرانول PP با ترازو وزن شد و داخل بالن ریخته شد. بالن توسط درپوش چوبی، سه دهانه آن بسته و دهانه اصلی آن باز ماند. [B1]

زیر هود روشن آزمایشگاهی، با پیپت مدرج و پوآر، 10 ml زایلین از ظرف برداشته و به داخل بالن میریزیم.[A1]

سپس بالن را داخل حمام پارافین میبیریم.

کندانسور را به پایه بورت و گیره ثابت بسته و روی دهانه اصلی بالن متصل میکنیم. جریان آب سرد برقرار میکنیم.

دما را تا 140 درجه که نقطه جوش زایلین است افزایش میدهیم و سرعت همزدن مگنت را 500 rpm میگذاریم. [A1]

سرعت را طوری تنظیم میکنیم که از پاشش زایلین، بخورد پلیمر یا حلال به دیواره یا تشکی گرداب(vortex) شدید جلوگیری شود.

به محض رسیدن به دمای 140 درجه، تایمر را روشن و تا 60 دقیقه اجازه انجام واکنش را میدهیم.

در 10 دقیقه ابتدایی، فرایند، گرانول های  PP‌شروع به نرم شدن و شفاف شدن کردند و این نشانه حل شدن در زایلین بود.

با گذشت 30 دقیقه مقداری از گرانول ها کامل حل شده بودند. مقداری دیگر در حال حل شدن بودند. [B2]

از کف بالن حباب هایی به سطح حلال داخل بالن میامند. منشا این حباب میواند زایلین در حال جوش باشد و یا ناشی از حل و ذوب شدن گرانول ها. [B2]

برخی از گرانول ها سبک و قطرآنها کاهش و شفاف و ژله ای تر شده بودند و روی سطح حلال قرار گرفتند و با چرخش مگنت نمی چرخیدند. [B2]

در 20 دقیقه ی آخر واکنش، به دلیل 
1. کم بودن حلال یا 2.رفلاکس آهسته و عدم برگشت حلال از کندانسور به بالن (منشا اصلی مشخص نیست)،
 مواد ژله ای ناشی از گرانول ها روی سطح حلال در بالن تجمع یافته و مگنت به زور میچرخید و از مرکز ظرف به سمت دیواره های بالن سوق پیدا میکرد و دوباره به مرکز بالن برمی گشت. [B2]

به دلیل کمبود حلال و ژله تشکیل شده روی سطح و عدم رسیدن به یکنواختی، نسبت 1 گرم PP‌ به 5ml  زایلین، تغییر و 10 ml دیگر زایلین با پیپت مدرج اندازه و به بالن اضافه شد. نسبت به 1 گرم PP و 10ml  زایلین تغییر کرد.

در پایان 60 دقیقه به محلول یکنواخت زایلین رسیدیم که تمام گرانول ها در ان حل شدند و مایع ژله دیگری وجود نداشت.

ظرف حمام یخ از پیش آماده شده بود و بطری شیشه ای و قیف شیشه ای درون ان قرار داشت. بالن را بلا فاصله از کندانسور جدا و از حمام روغن خارج و مایع درون ان را از قیف به بطری شیشه ای منتقل کردیم و 15 دقیقه در حمام یخ قرار دادیم.

در حین انتقال، با وجود سرعت، بخشی از PP حل شده، به جداره داخلی بالن به صورت ژله چسبناک چسبید و بخشی هم داخل لوله قیف گیر کرد. چند بار با آب شیر شسته شد ولی تاثیر نداشت. [B3]

اما مقداری زیادی در زایلین حل شده ماندو به بطری شیشه ای منتقل شد و درون بطری شیشه ای ، رسوب ژله ای نرم و شفاف روی سطح زایلین تشکیل شد.

قیف بوخنر روی ارلن خلا قرار گرفت و روی قیف بوخنر کاغذ صافی قرار گرفته شد. به دلیل نبودن شیر خلا در ازمایشگاه، ارلن خلا به خلا وصل نشد. پمپ خلا هم به دلیل کنترل سخت، استفاده نشد چراکه ممکن بود خلا زیاد برقرار و کل کاغذ صافی  رسوب يله ای را به داخل بکشه و خراب کند.

بعد از 15 دقیقه در حمام یخ، بطری شیشه ای از حمام خارج و روی قیف بوخنر ریخته شد.اینبار هیچ چسبندگی به جداره بطری شیشه ای نداشتیم. [B4]

روی کاغذ صافی، رسوب ژله ای شفاف و نرم قرار گرفت و شروع به استراج و جداسازی حلال از رسوب شد. [B4]

بعد از 15 دقیقه، کاغذ صافی از بوخنر خارج شد ولی ژله خنوز خیس و نرم و شفاف بود. در چندلایه کاغذ صافی پیچیده شد و در کمد گذاشته شد تا خشک شود. [B4]

بعد از یک روز، رسوب چسبیده به لوله قیف شیشه ای و جداره بالن، تبدیل به پودر شد. [B3]

هنوز رسوب لای کاغذ صافی بررسی نشده. ولی از لحاظ  ظاهری شبیه همان رسوب خشک شده داخل بالن و قیف باید باشد.

پایان آزمایش.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع :

مخزن گیت هاب PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno برنچ main

A = مقالات و دستورکار مرجع | B = مشاهدات

[A1] : مقالات مرجع برای بررسی و نحوه انجام کوئنچ و پارامترهای بهینه شده
(a. PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\RAG\PP-g-St-co-GMA Suspension\4\Preparation of Polypropylene Chelating Fibers by Quenching Pretreatment and Suspension Grafting and Their Pb2+ Adsorption Ability.md)

(b. PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\RAG\PP-g-St-co-GMA Suspension\7\Water-solid Suspension Grafting of Dual Monomers on Polypropylene to Prepare Ion-imprinted Fibers fo.md)

(c. PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\RAG\PP-g-St-co-GMA Suspension\16\Preparation of PP-g-(AA-MAH) Fibers Using Suspension Grafting and Melt-Blown Spinning and its Adsorption for Aniline.md)

(d. PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\RAG\PP-g-St-co-GMA Suspension\21\A Novel, Dual-Initiator, Continuous-Suspension Grafting.md)

[A2] : دستور کار مرجع(SOP)  استخراج شده از مقالات مرجع در مسیر 
PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\RAG\PP-g-St-co-GMA Suspension . مرحله 4-1 .

نام فایل و مسیر فایل:
PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\RAG\PP-g-St-co-GMA Suspension\دستوالعمل آزمایشگاهی-سناریو.docx

[B1] : مشاهدات برای اتصالات و قرارگیری سیستم واکنش 
(PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\Experiments\Experiment 1\Day 1\Observations\Quench\1- Setup)

[B2] : مشاهدات برای فرایندهای ثبت شده در طی آزمایش

(PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\Experiments\Experiment 1\Day 1\Observations\Quench\2- Process)

[B3] : مشاهدات برای رسوب چسبیده به جداره بالن و قیف شیشه ای هنگام انتقال

(PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\Experiments\Experiment 1\Day 1\Observations\Quench\3_1- Sediment)

[B4] : مشاهدات برای رسوب روی بوخنر و کاغذ صافی

(PP-g--Styrene-Co-GMA-Zno\Graft\Experiments\Experiment 1\Day 1\Observations\Quench\3_2- Sediment)

اطلاعات مواد شیمیایی :

الف) زایلین :

| گرید | آزمایشگاهی |
| --- | --- |
| شکل ظاهری | مایع |
| کشور/شرکت تولید کننده | قطران شیمی |
| علائم هشداردهنده |  |
| فرمول مولکولی | C8H10 |
| جرم مولکولی | 106.17 g/mol |
| دمای ذوب | -34 °C |
| دمای جوش | 137-140 °C(lit.) |
| شرایط نگهداری | در جای خنک نگهداری شود |
| حلالیت | تقریبا انحلال ناپذیر (کمتر از 0.1 گرم در 1 لیتر آب در دمای 20 درجه سانتی گراد) |

سایت خریداری شده :  تمادکالا – 2.5 لیتری – 1عدد
https://tamadkala.com/product/67442/%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

ب) پلی پروپیلن PP: گرید هموپلیمر و شکل گرانول کروی شیشه ای مات دارای مرکز سفید