بالن چهاردهانه، حاوی زایلین که گرانول های PP را کامل در خود حل کرده بود، بعد از خروجی از حمام پارافین در دمای 140 درجه سانتی گراد، بلافاصله ازحمام خارج و از طریق قیف شیشه ای به ظرف شیشه ای دیگرمنتقل شد. در فرایند انتقال، بخشی از PP بدلیل آنکه تغییرات دما رخ داد، به جداره داخلی بالن چهاردهانه چسبید. همچنین در لوله متصل بهقیف شیشه ای هم مقداری PP چسبید. چسبندگی به حالت ژله ای چسبناک بود.

اما مقدار زیادی از از محلول زایلین وارد بطری  شیشه ای دیگر شد که در عکس " بطری شیشه" وجود دارد.

ابتدا بطری شیشه ای در ظرف اب و یخ با دمای 1 تا 5 درجه یکدقیقه قرار گرفت و سپس بالن از حمام پارافین خارج و بلافاصله با قیف شیشه ای به بطری شیشه ای منتقل یافت. 15 دقیقه در حمام سرد قرار گرفت. رسوب ژله ای تجمع یافته ی نرم شفاف شکل گرفت.

بعد از 15 دقیقه بطری شیشه ای به قیف بوخنر که روی یک ارلن خلا قرار گرفته بود ریخه شد برای رسوب گیری و به بدنه بطری شیشه ای چیزینچسبید بر خلاف بالن چهار دهانه و قیف شیشه ای هنگام انتقال به بطری شیشه ای.

در این رسوب گیری شیر خلا در دسترس نبود. پمپ خلا هم به دلیل کنترل سخت و جلوگیری از مکش زیاد و خوردن رسوب و کاغذ صافی و کشش به داخل ارلن خلا، این رسوب گیری بدون خلا ایجاد شد.

عکس "بوخنر 1" و فیلم "بوخنر 2" روند رسوب گیری با بوخنر است.

بعد از 15 دقیقه، کاغذ صافی از بوخنر برداشته شد و طبق عکس "رسوب 4" و "رسوب 5" و فیلم "رسوب 6" رسوب ژله ای خیس ونرم و شفاف حاصل شد. که توسط چند لایه کاغذ صافی پیچیده شد تا خشک شود و احتمالا مانند عکس های پوشه "4_1- Sediment" حاصل میشودو قابل پودر شدن است.